Mise en place du WebScheduler

Le fichier zip d’installation contient :

- 1 répertoire ScheduleData

- 1 répertoire WebScheduler

La version fournie avec ce document est le build 2.0.1.13

- Mise en place de PcVue

- Placer le répertoire WebScheduler dans le répertoire [installPcVue]\Bin\WebServerExtensions\

Ce répertoire contient l’application WebScheduler

- Placer le répertoire ScheduleData dans le répertoire [installPcVue]\Bin\WebServerExtensions\WebServicesToolkit\

Ce répertoire contient le WebService de PcVue qui permet l’échange de données avec le WebScheduler.

- Depuis le « menu démarrer », réenregistrer les composants de PcVue

- Dans le Panneau de configuration Windows  Outils d’Administration  IIS

- Dans IIS  Pool d’application, propriétés de SVNet 4.5, changer les paramètres suivants :

Mode pipeline géré : intégré
User profile : False
Allows 32bits applications : True

- Dans « Site Web par défaut » :

- Ajouter l’application

Alias : ScheduleData

Chemin : [installPcVue]\Bin\WebServerExtensions\WebServicesToolkit\ ScheduleData

Application pool : SV.Net 4.5

- Test : dans IE, lancez http://localhost/ ScheduleData/ ScheduleData.svc

- Ajouter une application dans

Alias : WebScheduler

Chemin : [installPcVue]\Bin\WebServerExtensions\WebScheduler

Application pool : SV.Net 4.5

Document par défaut : Default.aspx

- Pour s’assurer du bon fonctionnement de WebVue et des Web Services, verifier que les Répertoires Virtuels créés par PcVue utilize le Pool d’application “SV .Net v4.5”

- Configuration du projet PcVue

  - Configuration des droits PcVue

Créer un utilisateur avec des droits Web : « Accès WebVue »

  - Configuration du WebScheduler pour les Tables Horaires « CRON »

Dans le fichier [installPcVue]\Bin\WebServerExtensions\WebServicesToolkit\ScheduleData\bin\ScheduleData.Drivers.CronDat.dll.config, renseignez le répertoire CTEMP du projet cible.

  - Configuration du WebScheduler pour les Tables Horaires BACnet

Dans le fichier [installPcVue]\Bin\WebServerExtensions\WebServicesToolkit\ScheduleData\bin\Schedules.dat, renseignez les objets BACnet liés, avec la syntaxe suivante :

BACSHED,Nom,DescriptionL1,DescriptionL2,AssocLabel,NomEqt,NumDevice,IdInstanceSchedule,Priority

  - Configuration des droits utilisateurs dans le WebScheduler

Dans le fichier [installPcVue]\Bin\WebServerExtensions\WebServicesToolkit\ScheduleData\config\SchedulesAccess.dat, déclarez les utilisateurs comme suivant :

*, « * »,65535  = tout le monde a tous les droits

Web, « toto* », 65535 = signifie que seul l’utilisateur « web » a le droit de se connecter, et ne verra que les tables horaires qui commencent par « toto ».

Le mot dans le 3e champ se décline comme suivant :

| Bit | Signification | Valeur décimale |
| --- | --- | --- |
| 0 | Calendar Read | 1 |
| 1 | [Nothing] | 2 |
| 2 | [Nothing] | 4 |
| 3 | [Nothing] | 8 |
| 4 | Calendar Write | 16 |
| 5 | [Nothing] | 32 |
| 6 | [Nothing] | 64 |
| 7 | [Nothing] | 128 |
| 8 | Standard Week Read | 256 |
| 9 | [Nothing] | 512 |
| 10 | [Nothing] | 1024 |
| 11 | Standard Week Write | 2048 |
| 12 | [Nothing] | 4096 |
| 13 | [Nothing] | 8192 |
| 14 | [Nothing] | 16384 |
| 15 | [Nothing] | 32768 |

  - Configuration de l’URL pour ouvrir directement une table horaire « tabhor »

http://[AddresseIP]/WebScheduler/?username=web&password=web&mode=singleviewstanderdweek&if=tabhor

- Mise en place du programme SCADA Basic pour mettre à jour PcVue suite à une modification de la configuration des tables horaires depuis le WebScheduler (cf. KB 631)

- Intégrer dans le projet la librairie CRON : placer le répertoire CRON dans le répertoire [RépertoireProjet]\LIB

- Lancer PcVue et déclarer 2 postes au minimum.

Dans le cadre d’une application monoposte, déclarer un 2nd poste quand même.

- Dans la configuration multiposte, déclarer une liste de clients de modification contenant tous les postes, appelée « LMDFCLIENT1 »

- Intégrer le contenu du programme CRON\GLOBAL (chemin : [RépertoireProjet]\LIB\CRON\P\GLOBAL) dans le programme « Global » de l’application lancée.

- Ajouter le lancement du programme CRON\INIT_CronMgt dans le programme du projet qui est lancé au lancement de PcVue. Ajouter la ligne :
PROGRAM(« START », « CRON\INIT_CronMgt ») ;

- Dans le programme CRON\INIT_CronMgt, renseignez les valeurs des variables   iRefStation    sCronLocation   iCronCheckPeriod    sList

- Créer les variables suivantes :

| Nom | Type | Producteur (liste de serveur) | Liste client |
| --- | --- | --- | --- |
| Cron_Mgt.BdctRef_Requested | Bit | Poste Serveur WebScheduler | Tous postes |
| Cron_Mgt.CronLastModifDat | Text | [Vide] | [Vide] |
| CronMgt.Bdct_Completed | Bit | Poste Serveur WebScheduler | Tous postes |
| Pour chaque poste déclaré (XX = numéro du poste) |  |  |  |
| Cron_Mgt.XX.Bdct_InProgBy | Bit | Poste XX | Tous postes |
| Cron_Mgt.XX.Save_ReqFor | Bit | Poste Serveur WebScheduler | Tous postes |

Rappel article KB :

About the project Distribution of CRON.DAT is managed by SCADA Basic that is launched whenever the file is modified. All the SCADA Basic programs used are in the CRON library. Project requirements The SCADA Basic verb - CRONTAB ("NETWORKBROADCAST") - is used to send the configuration file to all CRON.DAT PcVue’s defined in the project. The Station List - Modification Client List - is used to manage the distribution and must therefore exist. The list contains the names of all stations to receive the updated CRON.DAT. The list used in the example is called LMDFCLIENT1. (Note that this is not the default name which is LMDFCLIENT01.) PcVue variables to create: (XX represents station number, 1, 2 etc.) - Cron_Mgt.XX.Bdct_InProgBy : Bit variable that determines if a station will broadcast a changed CRON.DAT file. It must be produced by the server XX and consumed by all. - Cron_Mgt.XX.Save_ReqFor: Bit variable that determines on which stations the file CRON.DAT should be saved. It must be produced by the server and consumed by all XX. - Cron_Mgt.BdctRef_Requested: Bit variable used to request a distribution by the reference station of the file CRON.DAT when starting a station. It is produced by the reference station and consumed by all. - Cron_Mgt.CronLastModifDat: Text variable containing the reference date for the CRON.DAT file on each station. - CronMgt.Bdct_Completed : Bit variable that is set when the distribution is complete. It is produced by the reference station and consumed by all. Integration of programs with an existing project The SCADA Basic programs present in the CRON library should be added to the P directory of the PcVue project using the WebScheduler. - The global program: The content of this program must be added to the global program of the existing project. It contains the definition of global variables and the function to change the date. Here is the definition of variables that must be configured by the user. - iRefStation - The station number for the reference CRON.DAT. - sCronLocation - Sets the location of the file CRON.DAT. The value can be set in the program Init_CronMgt. (Set the path according to the PcVue version used.) - iCronCheckPeriod - The period in seconds at which the file CRON.DAT in checked. - sList – The name of the list used for the dissemination of CRON.DAT file. This variable can be set in the program Init_CronMgt. - Program Init_CronMgt : This program allows the loading of programs and initialization of different global variables used. It also creates a file, COPY_CRON.BAT, used to copy the file CTEMP\CRON.DAT to the C folder. It can be called and executed by the startup program already present in the existing project via the SCADA BASIC PROGRAM verb ("START", ...). - Program CronMgt : This program contains various functions for monitoring, disstribution and saving the file CRON.DAT.Detailed description]