Migration HEF

PlantVue 2.6 vers PcVue 10

Document technique pour réaliser la migration du projet PlantVue TPV vers PcVue 10

2011

Ludovic MICAUD

ARC INFORMATIQUE

12/12/2011

Sommaire

Base de données	3

IHM	4

Gestion des utilisateurs	5

Récapitulatif	6

XP Mode sous Windows Seven	7

# Base de données

Les variables OPC dans PlantVue sont générées automatiquement lors de la connexion au serveur OFS et personnalisable dans l'outil de configuration de PlantVue.

Depuis la version 8.0 de PcVue il existe le smart generator Unity permettant de créer la base de données dans PcVue à partir d'un projet unity et du serveur OPC OFS. Donc on devrait pouvoir générer les variables au format PcVue et les synchroniser si le projet Unity change. Cela nécessite de continuer à utiliser le serveur OPC OFS. Si le client souhaite remplacer le serveur OPC par une communication native modbus TCP/IP il faudra faire la configuration du réseau, de l'équipement et des trames et aussi réaliser le mapping de toutes les variables communicantes.

Après avoir testé un import Unity avec la 4.1 et OFS 3.2 j'ai constaté que les crochets disparaissent puisqu'ils sont interdits dans les noms de variables PcVue. En décochant le contrôle syntaxique dans les options du projet on peut créer des variables avec des crochets mais ça ne change rien au fait que le smart generator enlève les crochets lors de l'import. Il faut également précédé les variables par l'allias M340. M340.POSTE.POSTE[11] devient M340.POSTE.POSTE_11

1 jour.

# IHM

Certains synoptiques contiennent des forms VBA inutiles. Il faut les supprimer pour pouvoir convertir correctement ces synoptiques au format ASCII. Le format ASCII va permettre de migrer les synoptiques plus facilement au format PcVue. La notion de multilingue pose problème car ce n'est pas supporté par PcVue contrairement à PlantVue. Il faut supprimer la troisième langue déclarée dans le fichier MLang.dat du répertoire Config Files avant de convertir les bibliothèques en ASCII.

Certains synoptiques ainsi que certains symboles utilisent des images de bibliothèques partagées PlantVue. Après avoir converti ces bibliothèques en ASCII, Il faut copier ces images dans les dossiers correspondant aux librairies PcVue. Même chose pour certains symboles.

Les objets ActiveX type fenêtres d'alarmes ou fenêtre de tendances seront à redéfinir avec les ActiveX correspondant dans PcVue.

Il faut supprimer les crochets des noms de variables animées dans les symboles et les synoptiques. Les crochets ouvrants deviennent des underscores, les crochets fermant doivent être supprimé.

3 jours

# Gestion des utilisateurs

Profils et utilisateur a redéfinir dans PcVue. Création d'un script pour logguer automatiquement l'utilisateur Opérateur au lancement du projet.

0,5 jours

# Récapitulatif

| IHM | Synoptiques | 58 |
| --- | --- | --- |
|  | Modèles de synoptiques | 0 |
|  | Symboles | 85 |
|  | Librairies | 20 |
|  | Scripts VBA | 0 |
| Variables | Etats | 3880 |
|  | Mesures | ? |
|  | Textes | 197 |
|  | Recettes | 0 |
|  | Expressions | 0 |
| Configuration | Touches de fonction | 5 |
|  | Actions séquencées | 0 |
|  | Langues | 3 |
|  | Communication | OPC OFS |
|  | Utilisateurs | 7 |
|  | Profils | 5 |
| Archives | Bases de données | 4 |
|  | Groupes de tendances | 2 |
|  | Listes de consignations | 1 |

# XP Mode sous Windows Seven

Présentation :

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/products/features/windows-xp-mode

Windows Virtual PC, disponible sous Windows 7 Professionnel et Windows 7 Edition Intégrale, vous permet d'exécuter plusieurs environnements Windows, tels que Windows XP Mode, à partir de votre ordinateur Windows 7.

Téléchargement :

http://www.microsoft.com/france/windows/entreprise/produits/virtual-pc/telechargements.aspx

Nécessite la validation en ligne de Windows.

Un premier fichier à télécharger : WindowsXPMode_fr-fr.exe

Un second fichier (Windows Virtual PC) : Windows6.1-KB958559-x86-RefreshPkg.msu

Un troisième fichier (mise à jour du mode XP) : Windows6.1-KB977206-x86.msu

Pré-requis pour Virtual PC :

Processeur 1 GHz 32 bits / 64 bits requis

Mémoire (RAM)

- 2 Go de mémoire ou supérieur recommandé

15 Go d'espace disque dur recommandé par environnement Windows virtuel

Système d'exploitation hôte pris en charge :

- Windows 7 Édition Familiale Basique

- Windows 7 Édition Familiale Premium

- Windows 7 Entreprise

- Windows 7 Professionnel

- Windows 7 Édition Intégrale

- Remarque :Le Mode Windows XP est uniquement disponible dans Windows 7 Entreprise, Windows 7 Professionnel et Windows 7 Édition Intégrale.

Système d'exploitation hébergé en charge :

- Windows XP

- La fonctionnalité d'applications virtuelles est uniquement prise en charge dans Windows XP Service Pack 3 (SP3) Professionnel.

- Windows Vista

- La fonctionnalité d'applications virtuelles est uniquement prise en charge sur Vista Entreprise et Windows Vista Édition Intégrale.

- Windows 7

- La fonctionnalité d'applications virtuelles est uniquement prise en charge sur Windows 7 Entreprise et Windows 7 Édition Intégrale.

Installation :

Une fois que vous avez installé le Mode Windows XP, cliquez sur le bouton Démarrer de Windows 7, puis sélectionnez Tous les programmes > Windows Virtual PC > Mode Windows XP pour démarrer l’installation.

Informations :

- Le Mode Windows XP est une version complète virtuelle de Windows XP, qui suit le même cycle de vie de prise en charge que Windows XP. La phase de prise en charge étendue de Windows XP se termine en 2014.

Compatibilité de PlantVue via le mode XP sous Seven :

Test réalisé sur une machine virtuelle Windows Seven Entreprise 32 bits. Installation du mode XP avec le mot de passe arcinfo. Le zip d'installation de PlantVue 2.6 Driver Pack à été copié sur une clé USB pour pouvoir être collé dans l'image virtuelle Windows XP puis dézippé et enfin installé.

Installation réussi sans problème. Lancement du projet de démonstration après redémarrage de XP Virtuel sans problème, à part le fait qu'il faille lier la clé usb de protection à l'image virtuel XP, opération manuel simple à faire.

Par contre, impossible de lancer PlantVue en tant qu'application Mode XP car il ne trouve pas la clé de protection.