Migration ROQUETTE

PlantVue 2.6 vers PcVue 10

Document technique pour réaliser la migration du projet PlantVue Carton vers PcVue 10

2012

Ludovic MICAUD

ARC INFORMATIQUE

19/03/2012

Sommaire

Base de données	3

IHM	7

Gestion des utilisateurs	7

Récapitulatif	8

# Base de données

Les variables OPC dans PlantVue sont générées manuellement puis connectées au serveur OPC Direct Link ou Applicom. Les propriétés sont personnalisées dans PlantVue (min, max, attributs étendus…).

Dans PcVue il y a environ 1700 variables utiles à créer.

Voici l’arbre des variables non déplié dans PlantVue :

On trouve beaucoup de variables répétitive propice à l’utilisation de l’application architecte pour les déclarer plus vite, limiter les erreurs et faciliter la maintenance. Exemple de branches identiques :

Les objets que l’on trouve dans l’arbre des variables :

| Modèle | Nombre de variables |
| --- | --- |
| Niveau bas | 2 |
| Niveau T_bas | 3 |
| Niveau transmetteur | 2 |
| Niveau haut | 3 |
| Niveau mini | 2 |
| Pompe | 2 |
| Pompe variateur | 2 |
| Vanne lavage | 1 |
| Vanne vidange | 2 |
| Vanne dilution | 2 |
| Vanne egout | 2 |
| Vanne remplissage | 2 |
| Vanne retour | 1 |
| Vanne retour bcle1 | 1 |
| Communication | 4 |
| Animation | 15 |
| Agitateur | 2 |
| Non_Vide | 3 |
| Vidange | 2 |
| Bilan | 120 |
| Bilan visu | 50 |
| Percuteur | 2 |
| Ventilateur | 2 |
| Vis | 4 |
| Boucle | 15 |
| Consigne agitation | 7 |
| Consigne amidon | 4 |
| Consigne anticalcaire | 2 |
| Consigne Borax | 8 |
| Consigne eau | 2 |
| Consigne soude | 6 |
| Consigne temperature | 4 |
| Consigne visco | 8 |
| Cuve | 15 |
| Radiateur | 2 |
| Ruban | 2 |
| Temp_Colle | 9 |
| Temp_Paroie | 5 |
| Temp_Ss_Cuve | 5 |
| Temp_Prod | 1 |
| Cuve eau | 16 |
| Cuve prepa | 80 |
| Cuve soude | 36 |
| Bascule | 2 |
| Bascule plateau | 2 |
| Chauffage | 2 |
| Dosage | 4 |
| Formule non conforme | 2 |
| Lavage | 1 |
| Poids | 4 |
| Poids plateau | 5 |
| Temperature | 14 |
| Visco | 16 |
| Debit amidon | 6 |
| Debit eau | 4 |
| Debi eau vis | 1 |
| Intro_Formule agitation | 7 |
| Intro_Formule amidon | 4 |
| Intro_Formule anticalcaire | 2 |
| Intro_Formule borax | 8 |
| Intro_Formule eau | 2 |
| Intro_Formule soude | 6 |
| Intro_Formule temperature | 4 |
| Intro_Formule visco | 5 |
| Intro_Max | 14 |
| Jetee | 18 |
| Poste | 24 |
| Recette_en_cours | 215 |
| Recette_visu | 216 |
| Resine | 9 |
| Silo | 43 |
| Temps_Long | 32 |
| Transport pneumatique | 14 |
| Total | 1144 |

# IHM

Il faut convertir les synoptiques au format ASCII. Le format ASCII va permettre de migrer les synoptiques plus facilement au format PcVue. La notion de multilingue pose problème car ce n'est pas supporté par PcVue contrairement à PlantVue. Il faut supprimer les langues déclarées dans le fichier MLang.dat du répertoire Config Files avant de convertir les bibliothèques en ASCII.

Les images, symboles, fenêtres et modèles de fenêtres se récupèrent facilement en les copiant dans les bons répertoires du projet PcVue..

Les objets ActiveX type fenêtres d'alarmes ou fenêtre de consignation seront à redéfinir avec les ActiveX correspondant dans PcVue.

Attention aux chemins d’accès en dur dans le code VBA. Il faut utiliser ThisProject.path

# Gestion des utilisateurs

2 Profils et 3 utilisateurs à redéfinir dans PcVue. Création d'un script pour logguer automatiquement l'utilisateur Client au lancement du projet.

# Récapitulatif

| Catégories | Fonctions | Quantités | Temps(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| IHM | Synoptiques | 75 |  |
|  | Modèles de synoptiques | 1 |  |
|  | Symboles | 160 |  |
|  | Librairies | 0 |  |
|  | Scripts VBA | 17 |  |
| Variables | Etats | 214 |  |
|  | Mesures | 1045 |  |
|  | Textes | 436 |  |
|  | Recettes | 0 |  |
|  | Expressions | 1 |  |
| Configuration | Touches de fonction | 3 |  |
|  | Actions séquencées | 4 |  |
|  | Langues | 4 |  |
|  | Communication | OPC Direct Link |  |
|  | Utilisateurs | 3 |  |
|  | Profils | 2 |  |
| Archives | Bases de données | 4 |  |
|  | Groupes de tendances | 4 |  |
|  | Listes de consignations | 1 |  |